ZAKRES 1          															 Załącznik nr 1A

SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp |  | Przedmiot zamówienia |  | Numer katalogowy |  |  |  | Średnia ilość oznaczeń na 2 lata | Wielkość opakowania |  | Proponowana ilość pełnych opakowań przez Wykonawce | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Materiały konserwacyjne, zużywalne, ekspolatacyjne i inne niezbędne do pracy na drukarkach do szkiełek (w razie potrzeby wpisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka podstawowe , kompatybilne z nakrywarką CTM 6, wymiary szkiełek 26x76x1mm , szlifowane krawędzie , z lakierowanym kolorowym polem do opisu. Grubość w granicach 1mm-1,2 mm, opakowanie 50 szt. |  |  |  |  |  | 140 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka nakrywkowe 24x50, borosilikatowe, do nakrywania w automacie CTM 6, o podwyższonej przezierności w I klasie hydrolitycznej, grubość 0,13-0,16mm, wolne od pęcherzyków i skaz. Transmisja[%]Tuv=91.7% dla znormalizowanego źródła światła D65 (przy d=0,15mm). Opakowanie 100 szt. |  |  |  |  |  | 170 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkiełka super frost plus Menzel kompatybilne z aparatami benchmark ultra, ss |  |  |  |  |  | 6000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Taśma termotransferowa do drukarki do szkiełek |  |  |  |  |  | 14 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Materiały konserwacyjne, zużywalne, ekspolatacyjne i inne niezbędne do pracy na drukarkach do kasetek (w razie potrzeby wpisać) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kasetki histologiczne z przykrywkami na zawiasie( nie łamane), otworki o wymiarach 1x1 mm ,możliwość demontażu i ponownego założenia bez uszkodzenia kasetki. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. Dostępność kasetek w kilku kolorach. Kasetki kompatybilne z oferowaną drukarką. |  |  |  |  |  | 160 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kasetki biopsyjne z wewnętrzną komorą posiadającą otworki o wymiarach 0,4x0,4 mm z przykrywka na zawiasie( nie łamane), możliwość demontażu i ponownego założenia bez uszkodzenia kasetki. Skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką. Dostępność kasetek w kilku kolorach. kasetka kompatybilne z oferowaną drukarką. |  |  |  |  |  | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |  |  |  |
| ## Dzierżawa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedmiot dzierżawy |  |  |  | Nazwa |  |  |  | Czas trwania |  | Cena netto/miesiąc | Stawka VAT | Cena brutto/miesiąc | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| 1 | System do opisywania kasetek: - 1 drukarka |  |  |  |  |  |  |  | 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System do etykietowania szkiełek: - 2 drukarki |  |  |  |  |  |  |  | 24 miesięcy |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razem |  |  |

I-III. Wartość zamówienia szkiełek kasetek wraz z dzierżawą:

Wartość NETTO:……………….

Wartość BRUTTO:…………….

ZAKRES NR 2  	- ASORTYMENT DO BARWIEŃ HISTOLOGICZNYCH								Załącznik NR 1A

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWY

| L.p. | numer katalogowy,.nazwa handl. produktu | Nazwa towaru/opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wielkość opakowania | Ilość na okres 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Stawka VAT % | cena brutto 6x7x8 | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. |  | Hematoksylina w proszku składająca się z dwóch komponentów. Komponent 1 o wadze 53,6 grama, komponent 2 o wadze 46,8 grama. Gotowa do zużycia po zmieszaniu i zalaniu 1 litrem wody destylowanej. |  |  | 80 litrów |  |  |  |  |
| 2. |  | Eozyna wodna w proszku. Jeden komponent o wadze 35,6 grama. Gotowa do zużycia po zalaniu 1 litrem wody destylowanej. |  |  | 80 litrów |  |  |  |  |
| 3. |  | Hematoksylina typu Harrisa, zakwaszona. Roztwór gotowy do użycia. Stężenie hematoksyliny w roztworze 1% (+/- 0,1%). Ilość kwasu octowego 1-2%. Opakowanie 1 l. |  |  | 80 litrów |  |  |  |  |
| 4. |  | Eozyna Y – roztwór wodny gotowy do użycia. Stężenie eozyny Y w roztworze 1% (+/- 0,1%). Opakowanie 1 l. |  |  | 80 litrów |  |  |  |  |
| 5. |  | Klej do zaklejania preparatów cytologicznych , na bazie ksylenu, opakowanie 500ml. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 6. |  | Odwapniacz do kości gotowy do użycia. Czas odwapniania : biopsje 15-30 min, materiały kostne drobne 3-12 godzin. Opakowanie 1000ml. |  |  | 48 szt. |  |  |  |  |
| 7. |  | Żel na bazie wody do przymrażania materiałów introwych w kriostacie. Opakowanie 120 ml. |  |  | 12 szt. |  |  |  |  |
| 8. |  | Środek do usuwania parafiny z urządzeń typu mikrotom, płyta chłodząca, zawierający substancję antystatyczną w celu nie przywierania parafiny. Opakowanie ok. 120 ml. |  |  | 80 szt. |  |  |  |  |
| 9. |  | Zestaw odczynników do wykonywania bloczków z osadów, opakowania na min. 50 testów (cytobloki) |  |  | 8 zestawów |  |  |  |  |
| 10. |  | Tusz histologiczny czerwony 15x4ml do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 11. |  | Tusz histologiczny żółty15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 12. |  | Tusz histologiczny zielony 15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 13 |  | Tusz histologiczny niebieski 15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 14 |  | Tusz histologiczny fioletowy 15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 15 |  | Tusz histologiczny czarny 15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 16 |  | Tusz histologiczny pomarańczowy 15x4ml, do znakowania materiału tkankowego |  |  | 6 op. |  |  |  |  |
| 17 |  | Klej do zamykania preparatów na bazie polimerów, wolny od ksylenu, toluenu, benzenu, 100ml |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 18 |  | Pudełko tekturowe do archiwizacji szkiełek, zamykane z klapką, wymiar 160x303x85mm +/- 10mm, poj. 1000 szkiełek, |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |
| 19 |  | Pudełko tekturowe do archiwizacji kasetek, wysuwane, z szufladą, o wym. 240x325x65 +/- 10mm, poj. 200 szt. |  |  | 240 szt. |  |  |  |  |
| 20 |  | Gąbki biopsyjne do zabezpieczania drobnego materiału tkankowego, kompatybilne z kasetką histologiczną z przykrywką na zawiasie, z otworkami o wymiarach 1x1 mm |  |  | 2000szt |  |  |  |  |
| 21 |  | Jednorazowy kominek z podwójnym wyjściem, kompatybilny z wirówką cytologiczną Cytospin. Powierzchnia gromadzenia komórek na szkiełko o średnicy 2x6 mm. Bibuła filtracyjna fabrycznie założona na kominek. Opakowanie 25 szt. |  |  | 30 op. |  |  |  |  |
| 22 |  | Jednorazowy kominek z pojedynczym wyjściem, kompatybilny z wirówką cytologiczną Cytospin 4. Kominek na próbki do 0,5 ml. Bibuła filtracyjna fabrycznie założona na kominek. Opakowanie 50 szt. |  |  | 16 op. |  |  |  |  |
| 23 |  | Zestaw jednorazowych kominków z pojedynczym wyjściem. Kominek na próbki o pojemności 6 ml. W opakowaniu 25 szt. Szkiełka mikroskopowe z powierzchnią gromadzenia komórek 22x 14,75 mm(szkiełka kompatybilne z kominkiem o pojemności 6 ml) W opakowaniu 25 szt. |  |  | 30 op. |  |  |  |  |
| 24 |  | Szkiełka z jednym białym oczkiem na mat. pacjenta kompatybilne z kominkiem z pojedynczym wyjściem, opisanym w pkt. 22 |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 25 |  | Szkiełka z dwoma białymi oczkami na mat.pacjenta kompatybilne z kominkiem z podwójnym wyjściem, opisanym w pkt. 21 |  |  | 8 op. |  |  |  |  |
| 26 |  | Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 56-58 C, nie wymagająca plastyfikatorów, gotowa do użycia, do rutynowych procesów histologicznych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową HistoStar. Opakowania 10 kg. |  |  | 2800 kg |  |  |  |  |
| 27 |  | Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 56-58C, przeznaczona typowo do zatapiania i ułatwiająca skrawanie bloczków parafinowych. Parafina kompatybilna ze stacją parafinową HistoStar. Opakowanie1 kg. |  |  | 32 kg |  |  |  |  |
| 28 |  | Parafina histologiczna granulowana z DMSO o temperaturze topnienia 56-57C, poprawiająca przepajanie i krojenie materiałów histologicznych. Opakowanie 1kg. |  |  | 80 kg |  |  |  |  |
| 29 |  | Parafina histologiczna granulowana o temperaturze topnienia 50-54C, przeznaczona do specjalistycznego cienkiego skrawania bloczków parafinowych. Opakowanie 1kg. |  |  | 32 kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | RAZEM: |  |  |

ZAKRES NR 3  	- Ksylen															Załącznik NR 1A

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | - Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto op. | Stawka VAT | Wartość zamówienia netto | Wartość zamówienia brutto | nazwa producenta / nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ksylen cz.d.a – odczynnik do użytku w badaniach histologicznych i cytologicznych. Procentowa zawartość ksylenu 75-85%. Opakowanie 5 litrów. |  | 3000 litrów |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |