Załącznik nr 01

Nr postępowania 392/2022/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu oraz drobnego asortymentu laboratoryjnego na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wykonawca wypełnia formularz w części/częściach, na które składa ofertę.

Część 1: spektrofotometry UV-Vis

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane * | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość sztuk | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zestaw spektrofotometr UV-Vis wraz z kontrolerem termostatycznym i zestawem kuwet pomiarowych Jednowiązkowy Wyświetlacz LCD Detektor fotodioda krzemowa 1200 linii/mm Zakres długości fali 190 - 1100 nm Zakres absorbancji –0,3 - +3,0 A Zakres fotometryczny 0 - 200% T Dokładność fotometryczna ±0,2% T Dokładność długości fali ±0,5 nm Powtarzalność długości fali ≤0,3 nm Spektralna szerokość wiązki 4 nm Przekazywanie danych na PC za pomocą interfejsu USB Wymiary (szer.× głęb.× wys.) maksymalne: 500×360×250 mm Możliwość zapisu min 180 wyników oraz min 180 krzywych wzorcowych W zestawie 4-pozycyjny kompatybilny z dostarczonym sprzętem zmieniacz na kuwety, min. cztery optyczne kuwety szklane, dwie kuwety kwarcowe oraz kuwety PS 100szt., kontroler temperatury Peltiera, oprogramowanie do PC , przewód zasilający, osłona przeciwpyłowa. Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | 1 |  |
| 2 | Zestaw spektrofotometr UV-Vis wraz z zestawem kuwet pomiarowych Jednowiązkowy Wyświetlacz LCD Detektor fotodioda krzemowa 1200 linii/mm Zakres długości fali 190 - 1100 nm Zakres absorbancji –0,3 - +3,0 A Zakres fotometryczny 0 - 200% T Dokładność fotometryczna ±0,2% T Dokładność długości fali ±0,5 nm Powtarzalność długości fali ≤0,3 nm Spektralna szerokość wiązki 4 nm Przekazywanie danych na PC za pomocą interfejsu USB Wymiary (szer.× głęb.× wys.) maksymalne: 500×360×250 mm Możliwość zapisu min 180 wyników oraz min.180 krzywych wzorcowych W zestawie 4-pozycyjny zmieniacz na kuwety kompatybilny z dostarczonym sprzętem, Min. cztery optyczne kuwety szklane, dwie kuwety kwarcowe oraz kuwety PS 100szt., oprogramowanie do PC , przewód zasilający, osłona przeciwpyłowa. Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | 1 |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |

Część 2: Cewnik PHmetryczny

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena brutto za 1 opakowanie |  | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  | G=(ExF) |  |
| 1. | Cewnik PHmetryczny pasujący do urządzenia DigiTrapper PH-Z Jednorazowy cewnik do pH-metrii z impedancją jednokrotnego użytku, wewnętrzna elektroda referencyjna, 1 kanał do PHmetrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3, -2, 1, 3, 5, 9, 11 i 13 cm stosownie do oznaczeń, średnica 6.0 Fr, |  | 10 sztuk w opakowaniu | 7 |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |  |