Sprawa ZP 8/24							Załącznik nr 3 do SWZ

# PARAMETRY GRANICZNE

| L. p. | # Parametry graniczne | Wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| APARAT DO ODCZYTU OB. Producent: ………………………………… Nazwa / typ: ………………………………… Rok produkcji: ………………………………… |  |  |  |
| 1 | Analizator do pomiaru OB nie starszy niż 2023 rok. | Tak |  |
| 2 | Pomiar z probówek pierwotnych do morfologii( K3-EDTA lub K2- EDTA) | Tak |  |
| 3 | Kompatybilne probówki systemu zamkniętego (próżniowe lub aspiracyjno próżniowe) o standardowych rozmiarów 13x75 mm | Tak |  |
| 4 | Metoda pomiaru fotometryczna | Tak |  |
| 5 | Prędkość pomiaru maksymalnie 1 minuta | Tak |  |
| 6 | Objętość martwa próbki 500 ul | Tak |  |
| 7 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 8 | Wbudowany podajnik próbek na minimum 20 probówek | Tak |  |
| 9 | Mieszanie próbki tuż przed pomiarem | Tak |  |
| 10 | Płyn myjący na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 11 | Kontrola na 2 poziomach wczytywana do analizatora za pomocą kodów kreskowych na fiolce z materiałem kontrolnym | Tak |  |
| 12 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim oraz metodykę oznaczeń w języku polskim dostarczyć wraz z instalacją aparatu | Tak |  |
| 13 | Deklaracje CE i certyfikaty systemu kontroli ISO 9001 oraz 13485(lub równoważny) dla wyrobów medycznych - złożyć wraz z ofertą | Tak |  |
| 14 | Bezpłatna instalacja aparatu w siedzibie | Tak |  |
| 15 | Analizator objęty gwarancją producenta w okresie trwania umowy dzierżawy | Tak |  |
| 16 | Wykonawca zapewni pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie trwania umowy, w tym bezpłatny przegląd serwis raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu) | Tak |  |
| WIRÓWKA „CITOWA” Producent: ………………………………… Nazwa / typ: ………………………………… Rok produkcji: ………………………………… (nie wcześniej niż 2017r.) |  |  |  |
| 1 | Wirówka z rotorem horyzontalnym | 1 szt. |  |
| 2 | Adaptery na probówki | 2 opakowania po 2 szt. |  |
| 3 | Objętości wirowane | 3-10ml |  |
| 4 | Pojemność rotora | 6 x 3-10ml |  |
| 5 | Prędkość maksymalna | 4000 x g (5 300 rpm) |  |
| 6 | Głośność silnika | max 61 dB |  |
| 7 | Sygnalizacja świetlna statusu wirówki (gotowa do wirowania, uruchomiona, wirowanie zakończone) | TAK |  |
| 8 | Min. 3 domyślne tryby wirowania | TAK |  |
| 9 | Max czas wirowania | 7 minut |  |
| 10 | Interfejs umożliwiający programowanie cyklu przez użytkownika | TAK |  |
| 11 | Silnik bezszczotkowy | TAK |  |
| 12 | Blokada pokrywy do momentu zakończenia wirowania | TAK |  |
| 13 | Waga | Max 6 kg |  |
| 14 | Pobór mocy | podać |  |
|  | SKANER (ILUMINATOR) ŻYŁ Producent: ………………………………… Nazwa / typ: ………………………………… Rok produkcji: ………………………………… |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w statyw jezdny | TAK |  |
| 3 | Odległość projekcji: 29 cm ～ 31 cm | TAK |  |
| 4 | Typ światła: bliska podczerwień | TAK |  |
| 5 | Aktywne promieniowanie - światło o długości fali: 750 nm ～ 980 nm | TAK |  |
| 6 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Produkt medyczny | TAK |  |
| PROBÓWKI I AKCESORIA |  |  |  |
| 1. | Możliwość użycia igły typu Luer | Tak |  |
| 2 | Probówki , igły i akcesoria systemu pochodzą od tego samego producenta | Tak |  |
| 3. | #### Gwarantowana powtarzalność warunków pobrania krwi zapewniająca porównywalną jakość próbek i eliminująca błąd przedlaboratoryjny. | Tak |  |
| 4. | Zastosowanie barwnego kodu (kolor korka, osłonki i etykiety) w celu łatwego i właściwego wyboru probówki do odpowiedniego badania (wraz z dostawą asortymentu niezbędna jest legenda z opisem probówek i oznaczeń kolorów dla wszystkich użytkowników systemu – oddziały, poradnia, laboratorium). | Tak |  |
| 5. | #### Fabrycznie kalibrowana próżnia w probówkach | Tak |  |
| 6. | #### Wyrób z materiału przezroczystego. | Tak |  |
| 7. | #### Bezpieczeństwo pracy personelu pobierającego – ograniczenie do minimum kontaktu z krwią. | Tak |  |
| 8. | #### Bezpieczeństwo pracy personelu laboratorium – łatwe wielokrotne otwieranie i zamykanie probówek, minimalny kontakt z krwią, niewystępowanie efektu aerozolu podczas otwierania. | Tak |  |
| 9. | #### Bezawaryjna współpraca ze wszystkimi analizatorami dostępnymi na rynku polskim. | Tak |  |
| 10. | #### Pobieranie krwi zarówno do probówek jak i do butelek na posiew z jednego wkłucia. | Tak |  |
| KONTROLA I SZKOLENIA PERSONELU |  |  |  |
| 1. | #### Minimum 1 raz w trakcie trwania umowy - przeprowadzenie kontroli jakości fazy przedlaboratoryjnej, poprzez identyfikację oraz analizę zaistniałych błędów, a także wdrożenie szeregu szkoleń mających na celu eliminację błędów oraz usprawnienie procedur pobierania krwi, zgodnie z zaleceniami ostatniego raportu jakości fazy przedlaboratoryjnej. | Tak |  |
| 2. | #### W trakcie trwania umowy – przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu poprawnego korzystania z przedmiotu zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem szpitala | Tak |  |
| 3. | #### Minimum 1 raz w trakcie trwania umowy przeprowadzenie kontroli jakości pobrań krwi na posiew do butelek obowiązujących w placówce z analizą zaistniałych błędów i możliwością ich eliminacji | Tak |  |