Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Remont dachów papowych budynków położonych na placówkach ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie”

- Wstęp

Na dachach budynków objętych remontem stwierdzono liczne przecieki, głównie w miejscach przejść instalacji wentylacji, cześć obróbek blacharskich nosi znamiona rdzy. Remonty dachów wykonano około 15 lat temu. Możliwą przyczyną przecieków przez pokrycie dachowe mogło wystąpić przez zastosowanie papy wierzchniego krycia o niskim parametrze giętkości, długotrwałe podgrzewanie papy mogło zniszczyć strukturę wewnętrzną bitumu i kauczuku, powstanie pęknięć 
w przekroju papy pod wpływem wielkokrotnych cyklów zamarżania/odmrażania.

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są remonty pokryć dachowych na 3 budynkach oraz miejscowa naprawa systemu rynnowego budynku biurowo - socjalnego.

Obiekty zlokalizowane są w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 8, ul. Białowieska 7, ul. 1 maja 37,

- Zakres zamówienia

- Remont dachu: Budynek Stacji Krat Oczyszczalnia ścieków „Pomorzany”:

- Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej,

- Demontaż obróbek blacharskich - attyka, obróbka przyścienna,

- Pokrycie dachu jednokrotną warstwą papy nawierzchniowej:

- ok 350 m2 (wyższa cześć),

- Remont części dachu z centralą wentylacyjną N1 - ok. 25 m2 (niższa część)

- demontaż centrali i kanałów wentylacyjnych na czas remontu dachu - 1 szt,

- zabezpieczenie konstrukcji nośnej centrali,

- zerwanie istniejących warstw papy wraz z obróbkami blacharskimi,

- wykonanie pokrycia dachu: paroziolacja, styropian gr. 15 cm, papa podkładowa, papa nawierzchniowa,

- ponowny montaż Centrali N1, kanałów wentylacyjnych wraz z podłączeniem oraz  wykonaniem niezbędnych badań,

- Uszczelnienie przejść w dachu:

- wentylatory dachowe ∅250 mm - 1 szt,

- wentylatory dachowe WS ∅380 mm - 1 szt,

- wentylatory dachowe W1 chemoodporny ∅630 mm - 4 szt,

- wywietrzaki dachowe grawitacyjne ∅700 mm (opcjonalnie wymiana) - 6 szt,

- wpust dachowy podgrzewany ∅150 mm - 2 szt,

- wpust dachowy podgrzewany ∅100 mm - 2 szt,

- przelew 20x10cm (ściana attyki) - 3 szt,

- Montaż obróbek blacharskich:

- montaż obróbek blacharskich o szerokości  powyżej 35 cm - ok. 93 mb,

- montaż obróbki przyściennej (utrudnione dojście przez centrale N1) - ok. 9,5 mb,

- Remont dachu: Budynek Dmuchaw Oczyszczalnia ścieków „Pomorzany”,

- Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej,

- Demontaż obróbek blacharskich - attyka, obróbka przyścienna,

- Pokrycie dachu jednokrotną warstwą papy nawierzchniowej - ok 130 m2,

- Uszczelnienie przejść w dachu:

- wentylatory dachowe W2E ∅315 mm - 1 szt,

- wentylatory dachowe W2 ∅400 mm - 2 szt,

- wyrzutnie dachowe z obudowanymi dźwiękochłonnymi ∅500 mm - 4 szt,

- wpust dachowy podgrzewany ∅110 mm - 2 szt,

- przelew 20x10cm (ściana attyki) - 1 szt,

- Montaż obróbek blacharskich:

- montaż obróbek blacharskich o szerokości  powyżej 35 cm - ok. 50 mb

- montaż obróbki przyściennej - ok. 50 mb

- Remont dachu: Budynek stacji transformatorowej z częścią socjalno-sanitarną „Białowieska” II Rejon WGS,

- Demontaż instalacji odgromowej i montaż nowej,

- Demontaż obróbek blacharskich - attyka, obróbka przyścienna, rynny, rury spustowe, pas nadrynnowy,

- Pokrycie dachu jedną warstwą papy nawierzchniowej  - ok 210 m2,

- Uszczelnienie przejść w dachu:

- wywietrzaki dachowe typ A-160 (opcjonalna wymiana) - 10 szt,

- podstawa dachowa typu B/II-160 (opcjonalnie wymiana) - 10 szt,

- Montaż obróbek blacharskich:

- montaż rynien fi150 - ok. 41mb,

- montaż rur spustowych fi120 - ok. 25 mb,

- montaż pasa nadrynnowego do 25cm - ok. 20mb,

- montaż obróbek blacharskich do 35 cm - ok. 24 mb,

- montaż obróbek blacharskich powyżej 35 cm - ok. 20mb,

- Wykonanie i montaż drabiny drabin - 1 szt

- Wymiana pokrycia daszków wraz z obróbkami blacharskimi:

2.22x1.20 m - 1szt,

- Remont dachu: Budynek socjalno-biurowy I Rejon WGS.

- Miejscowa naprawa systemu rynnowego:

- wymiana 2m odcinka rynny,

- dostawa i montaż: leja spustowego, kolana, odcinka rury spustowej,

- Sporządzenie przedmiaru robót.

- Opracowanie kosztorysów ofertowych zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).

W celu dokładnego określenia zakresu robót zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przyszłego terenu budowy, dokonanie pomiarów i opracowanie kosztorysu ofertowego celem uwzględnienia wszystkich składników wpływających na ostateczną cenę oferty. Wykonawca, który nie przeprowadzi wizji lokalnej, a zostanie wybrany do realizacji zamówienia nie będzie mógł zgłaszać żadnych roszczeń wynikających z ewentualnego niewłaściwego określenia zakresu prac i ceny oferty.

Zamawiający posiada w zasobach archiwalnych dokumentację istniejących budynków.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest:

Piotr Miakoto - kierownik OŚ „Pomorzany”, ul. Tama Pomorzańska 8 - tel. 91 43 50 024

Błażej Kołacz - P. O. Kierownik WGS R. II ul. Białowieska 7 - tel. 91 48 21 181

Arnold  Rode - Kierownik WGS R. I, ul. 1 Maja 37 - tel. 91 44 26 339

Eryk Witek - przedstawiciel Zamawiającego, ul. Golisza 10 - tel. 695 150 263

- Parametry techniczne materiałów

Parametry techniczne do zastosowania materiałów:

- papa  podkładowa, aktywowana termicznie:

- grubość [mm]: ≥ 2,5

- wodoszczelność: ≥ 200 kPa

- wkładka nośna z włókniny poliestrowej

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu [N/50 mm]: maksymalna siła rozciągająca

- kierunek wzdłuż ≥ 550

- kierunek w poprzek ≥ 450

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu [%]: wydłużenie

- kierunek wzdłuż ≥ 45

- kierunek w poprzek ≥ 45

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna:

- grubość [mm]: 5,2÷5,4

- wodoszczelność: ≥ 400 kPa

- wkładka nośna z włókniny poliestrowej [g/m2]: 250

- wytrzymałość złączy na ścinanie [N/50 mm]:

- zakład podłużny ≥ 800

- zakład poprzeczny ≥ 1000

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu [N/50 mm]: maksymalna siła rozciągająca

- kierunek wzdłuż ≥ 1000

- kierunek w poprzek ≥ 800

- właściwości mechaniczne przy rozciąganiu [%]: wydłużenie

- kierunek wzdłuż ≥ 50

- kierunek w poprzek ≥ 50

- Odporność na obciążenie statyczne [kg] ≥ 20

- Giętkość w  niskiej temperaturze [oC] ≤ -25

- obróbki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej wymagania zgodnie normy EN 988:

- grubość [mm]: ≥ 0,7

- rury i rynny spustowe z blachy tytanowo- cynkowej wymagania zgodnie normy EN 988:

- grubość [mm]: ≥ 0,7

Wszystkie materiały  użyte do realizacji zadania muszą posiadać atesty, aprobaty  techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające  ich  dopuszczenie do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie.