OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego

na os. Bartodzieje (Program BBO)

- OPIS ZADANIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w rozumieniu art. 7 pkt 21 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - dalej UPZP w zakresie i na warunkach wykonania zamówienia, szczegółowo określonych w:

- dokumentacji projektowej (DP) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy”, opracowanych przez firmę PRO-ROAD Krzysztof Buk ul. Przebiśniegowa 17 60-175 Poznań

- wzorze kosztorysu ofertowego zawierającego przedmiar robót,

- wzorze umowy.

Uwaga!

W przypadku jakiegokolwiek zastosowania w: dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych czy też kosztorysie ofertowym, nazw własnych (np. materiałów) wskazujących na producenta lub konkretny typ, należy każdy taki ewentualny przypadek traktować jako przykładowy i czytać z klauzulą „lub równoważne / równoważny o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych”.

- Krótki opis zamówienia:

Przedmiotem  inwestycji jest budowa  ul. Pestalozziego w Bydgoszczy ”.  W ramach zadania przewidziana jest budowa na działce ewidencyjnej 165/13 oraz 165/160 i 143 (gmina Miasto Bydgoszcz) odcinek ulicy              o szerokości 5,0 m, długości ok. 38,5 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z miejscami postojowymi w tym miejscami dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, system oświetlenia i odwodnienia

jezdni. Początek opracowania stanowi skrzyżowanie z ulicą Zamenhofa.

Od strony Zespołu Szkół Budowlanych wzdłuż ogrodzenia zaprojektowano chodnik , na całej długości opracowania o nawierzchni z betonowej kostki brukowej ( szer. 2,0 m ). Ponadto zadanie zakłada elementy odwodnienia ulicy poprzez budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci energetycznych, zabezpieczenie istniejących sieci oraz uporządkowania przyległych terenów zielonych. Budowana ulica ma charakter ulicy dojazdowej.

- Zakres robót budowlanych, objętych zamówieniem:

Zakres robót obejmuje budowę  odcinka ulicy klasy D, w formie jezdni szerokości 5 metrów wraz z zatokami postojowymi, chodnikami, odwodnieniem ulicy, przebudową kolidujących sieci energetycznych oraz zabezpieczenie istniejących sieci.

Całkowita powierzchni zagospodarowania wynosi 1035 m2.

- jezdnia manewrowa z kostki betonowej 	209 m2

- miejsca postojowe z kostki brukowej 		248  m2 (16 sztuk)

- chodniki z kostki burkowej			167  m2

- zieleń 						206  m2

- Zakres branży drogowej obejmuje:

- roboty rozbiórkowe, w tym :

- rozbiórka nawierzchni z  płytek chodnikowych,

- rozbiórka nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych,

- rozbiórka krawężników i obrzeży wraz z ławą betonową

- roboty ziemne,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie terenu,

- ustawienie krawężników i  oporników na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.15cm ,

- ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 gr.10cm ,

- wykonanie nawierzchni jezdni manewrowej:

- kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8cm

- podsypka  cementowa- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z betonu cementowego kl. C8/10  gr.15cm

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 o uziarnieniu 0/16mm gr.15cm

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych:

- kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8cm

- podsypka  cementowa- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z betonu cementowego kl. C8/10  gr.15cm

- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 o uziarnieniu 0/16mm gr.15cm

- wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej koloru szarego:

- kostka betonowa szara bezfazowa gr. 8cm

- podsypka  cementowa- piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z betonu cementowego kl. C8/10  gr.15cm

W nawierzchni chodnika należy zamontować miedzianą tabliczkę z informacją o realizacji inwestycji z funduszu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego wg załączonego wzoru.

- odtworzenie uszkodzonej nawierzchni ulicy z betonu asfaltowego AC

- Zakres branży sanitarnej:

- budowę studzienek wpustowych Ø0,5m z kręgów betonowych z osadnikiem h =1,0 m i kratą

żeliwną kl. D400 – 2 sztuki ,

- budowę przykanalików dla wpustów ulicznych PVC-U (SN8) o śr. 200 mm – 2 sztuki ( 4mb ),

- włączenie do istniejącego kanału Ø400mm poprzez włączenie szczelne wiertnicą ,

- budowę studni rewizyjnej żelbetowej Ø1000 z włazami kanałowymi typu ciężkiego - 3 sztuki

Wymagania MWiK:

Włazów kanałowych ulicznych typu ciężkiego h=140mm:

- Okrągłe klasy D400

- Wykonane z żeliwa szarego

- Typu ciężkiego – 40 ton

- Średnica fi 600mm

- Posiadające wentylacje niepełną (dwa otwory wentylacyjne)

- Posiadające wkładkę tłumiącą

- Wykonane zgodnie z PN-EN 124-1:2015

- Posiadające pokrywę o średnicy 680 mm osadzoną w korpusie na głębokości 50 mm i o ciężarze własnym min. 85kg, z żeliwa szarego

- Obróbka krawędzi gładka, szlifowana mechanicznie

- Posiadające zabezpieczenie przed obrotem przy najeździe przez samochód (bez zamków i rygli)

- Posiadające na pokrywie logo MWiK i napis KANALIZACJA DESZCZOWA

- Średnica zewnętrzna kołnierza korpusu minimum 785mm

- Kołnierz podparcia pełny (nie ażurowy)

- Pokrywa osadzona w ramie bez wpustów na kosze osadnikowe (krawędź pokrywy musi się stykać całą powierzchnią ramy na całym obwodzie)

- Zakres branży elektrycznej:

- Demontaż oświetlenie ulicznego

- Demontaż istniejących słupów oświetleniowych, słupy WZ-6 – 3 szt.

- Demontaż opraw oświetleniowych OZPR 125W – 3 szt.

- Demontaż kabli wielożyłowych YAKY 4x10mm2 – 82 m

- Budowa oświetlenie ulicznego

- Montaż słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 7,0 m z wysięgnikami 1m z fundamentem – 3 szt.

- Montaż opraw oświetleniowych typu LED 70W – 3 szt.

- Ułożenie kabli oświetleniowych typu YKY 4x 16 mm2 – łącznie 116m

- Ułożenie przepustów z rur ochronnych 110 metodą przecisku – łącznie 15m

- Zakres branży zieleni:

- usunięcie kolidujących drzew -  3 sztuki ,

- rozścielenie ziemi urodzajnej wraz z wykonaniem trawników,

- sadzenie drzew – 6 sztuk,

- osłona istniejącego zadrzewienia,

- pielęgnacja

- Zakres branży organizacja ruchu:

- wykonanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

- wykonanie stałej organizacji ruchu, w tym :

- oznakowania pionowego,

- oznakowania poziomego,

- urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu:

- roboty budowlane będą realizowane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami  technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz na podstawie zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, uzgodnionego z Zamawiającym w ciągu 7 dni od podpisania Umowy,

- harmonogram winien uwzględniać realizację robót w godzinach od 06:00 do 22:00. Dopuszcza się prowadzenie robót w godzinach 22:00–6:00 w wyjątkowych przypadkach jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. W przypadku opóźnienia robót powyższe zalecenie staje się obowiązkiem Wykonawcy.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji:

- Zamawiający wymaga minimum 3 letniego okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, od dnia odbioru końcowego, z wyłączeniem:

- oznakowania poziomego cienkowarstwowego oraz zieleni, na które Zamawiający wymaga rocznego okresu gwarancji, liczonego od dnia odbioru końcowego.

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) pn. „Budowa ulicy Pestalozziego w Bydgoszczy”, stanowiące opis przedmiotu zamówienia, sporządzone zostały z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,

Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące personelu:

Wymagania dla pozostałego personelu Wykonawcy uczestniczącego w  realizacji robót budowlanych

nie mniejsze niż określono poniżej dla poszczególnych funkcji, tj.:

- Kierownik robót drogowych:

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

- legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej,

- Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

- Kierownik robót instalacyjnych wod-kan,

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania

Minimalne kwalifikacje zawodowe:

-legitymuje się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych,

-Osoba odpowiedzialna za kierowanie budową winna posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania) lub posiadać kwalifikacje zgodnie z postanowieniami art. 12a tejże ustawy lub równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

- posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

- Kierownikiem robót elektroenergetycznych

minimalna wymagana liczba osób:

- 1 osoba dla Zadania.

minimalne kwalifikacje zawodowe:

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

minimalne doświadczenie zawodowe:

trzy  letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności elektroenergetycznej w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika robót drogowych danego zadania z funkcją kierownika budowy. Nie dopuszcza się łączenia funkcji kierownika budowy/kierownika robót z funkcją kierownika robót instalacyjnych wod-kan. oraz z funkcją kierownika robót elektroenergetycznych.

- Pozostałe warunki wykonania zamówienia – w załączonym wzorze umowy.