Egz. 1

Nazwa i adres jednostki projektowej:

Kazimierz Sztajglik; ul. Piłsudskiego 11, 46-200 Kluczbork

email: kazimierz.sztajglik@gmail.com;  tel. +48 604079483

Przedmiot::

Przebudowa ul. Paulinki w Oleśnie

Temat:

Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej własności 
ORANGE POLSKA S.A. oraz INTERKA Sp.J. 
w Oleśnie

Stadium projektu:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Województwo opolskie, powiat oleski, gmina Olesno, ul. Paulinki

Inwestor:          	Gmina Olesno

ul. Pieloka 21

| Funkcja | Imię i nazwisko | Branża | Numer uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracował | inż. Adam Wiej | telekomunikacyjna | DT-WBT/02389/02/U | 12.2021 |  |

46-300 Olesno

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Zawartość dokumentacji

1. WSTĘP	3

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.	3

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.	3

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.	3

1.4. Określenia podstawowe.	3

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.	4

1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).	5

2. MATERIAŁY	5

2.1. Piasek	5

2.2. Rury	5

3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy i zabezpieczenia	6

4. TRANSPORT	6

4.1. Transport materiałów	6

5. WYKONANIE ROBÓT	6

5.1. Roboty ziemne	6

5.2. Układanie rur	7

5.3. Regulacja wysokości studni kablowej	7

6. KONTROLA JAKOŚCI	7

6.1. Sprawdzenie materiałów	7

7. ODBIÓR ROBÓT	7

7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	8

7.2. Odbiór częściowy	8

7.3. Odbiór ostateczny	8

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI	9

9. PRZEPISY ZWIĄZANE	9

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru przebudowy i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej kolidującej 
z przebudową ul. Paulinki w Oleśnie.

Podstawą opracowania ST jest Projekt Budowlany - Wykonawczy.

## 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie telekomunikacyjnego kanału kablowego wraz z zabezpieczeniem kolidującej sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.  i Operatora INTERKA Sp.J zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Zakres robót będzie obejmował:

- Demontaż słupka kablowego - 2 szt.,

- Budowę nowego słupka kablowego - 2 szt.,

- Wymianę ramy oraz włazu studni – 2 szt.,

- Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji – 60 m.

- Zabezpieczenie istniejących kabli abonenckich – 100 m.

- Zabezpieczenie istniejącego kabla światłowodowego – 162 m.

## 1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi Normami:

1.4.1.  Kanalizacja kablowa – zespół ciągów podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2.	Ciąg kanalizacji – rury ułożone w wykopie pojedynczo lub w zestawach pozwalających uzyskać potrzebną liczbę otworów kanalizacji.

1.4.3.	Studnia kablowa – pomieszczenie podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

1.4.4.	Sieć abonencka – część sieci miejscowej na odcinku od centrali telefonicznej do aparatów telefonicznych lub central telefonicznych.

1.4.5.	Ziemna linia telekomunikacyjna – linia kablowa składająca się z kabli

ułożonych bezpośrednio w ziemi.

1.4.6.	Kablowa sieć miejscowa - sieć łączy telefonicznych z urządzeniami 	liniowymi, łącząca centrale telefoniczne między sobą oraz centrale 	telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.7.	Sieć rozdzielcza - część linii abonenckiej obejmująca linie od szafek 	kablowych do głowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.8.	Kable światłowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci włókien światłowodowych, wzdłuż których jako nośniki informacji przesyłane są impulsy świetlne.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie frontu robót.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji.

Odbiór frontu robót przez Wykonawcę od Zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie 
z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego nadzoru stanowią załączniki do umowy, 
a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zwarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może wykorzystać błędów opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty 
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i Specyfikacją Techniczną.

Wszelkie zmiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę 
z Zamawiającym i Projektantem.

Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego.

Koordynacja robót budowlano-montażowych z innymi robotami.

Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna	 być dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami teletechnicznymi.

Ochrona środowiska.

W czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 
i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.

## 1.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).

CPV 45000000-7	Roboty budowlane.

CPV 45232300-5	Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych 
i ciągów komunikacyjnych w zakresie linii telefonicznych.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Piasek

Piasek do układania telekomunikacyjnego kanału kablowego w ziemi powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.

## 2.2. Rury

Stosowane do budowy telekomunikacyjnego kanału kablowego powinny odpowiadać normie 
PN-EN 61386.

Podstawowe parametry rur RHDPE-D:

- materiał: HDPE o dużej gęstości nie mniejszej niż 0,940 g/cm3,

- minimalna odporność na ściskanie: 750N,

- minimalny promień gięcia: 6m,

- wewnętrzna powierzchnia: gładka,

- łączenie: za pomocą kielicha i złączek z gumowymi uszczelkami (połączenie wodoszczelne), w przypadku przepustów połączenia zgrzewane,

- kolor: czarny,

- temperatura eksploatacji: od -25 do +70 stopni Celsjusza,

- minimalne oznaczenie rur, naniesione co ok. 1mb:

  - nazwa producenta,

  - rodzaj rury, typ rury,

  - średnica zewnętrzna x grubość ścianki,

  - data produkcji.

Podstawowe parametry rur RHDPE 40/3,7:

- materiał: HDPE o dużej gęstości nie mniejszej niż 0,940 g/cm3 i o współczynniku płynięcia (MFR) do 1,3 g/10 min,

- minimalny promień gięcia: 1m,

- dopuszczalna siła ciągnięcia: >2000N,

- minimalna odporność na ściskanie: 450N,

- wewnętrzna powierzchnia: rowkowana z warstwą poślizgową ,

- łączenie: za pomocą złączek z gumowymi uszczelkami (połączenie wodoszczelne 
i gazoszczelne),

- kolor: czarny,

- temperatura eksploatacji: od -25 do +70 stopni Celsjusza,

- temperatura instalacji: od - 5 do +40 stopni Celsjusza,

- minimalne oznaczenie rur, naniesione co ok. 1mb:

  - nazwa producenta,

  - rodzaj rury, typ rury,

  - średnica zewnętrzna x grubość ścianki,

  - data produkcji.

3. SPRZĘT

## 3.1. Sprzęt do wykonania przebudowy i zabezpieczenia

Do wykonania prac należy stosować:

- ubijak spalinowy,

- koparkę jednonaczyniową kołową,

- żuraw samochodowy,

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

W zależności od warunków terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.

# 4. TRANSPORT

## 4.1. Transport materiałów

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich Wytwórców.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w punkcie1.3 i z uwzględnieniem wymagań punktu1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, przy użyciu właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm 
i przepisów branżowych oraz przepisów BHP.

## 5.1. Roboty ziemne

Głębokości wykopów

Głębokość wykopu dla kanału kablowego powinna wynosić minimum 0,8m.

Szerokość wykopów

Szerokość wykopu dla ułożenia rur powinna wynosić 0,5 - 0,7 m.

Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu

Przed ułożeniem rur, dno wykopu powinno być wyrównane i wysypane warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości warstwy nie mniejszej niż 5 cm.

## 5.2. Układanie rur

Układanie i łączenie rur

Końce wszystkich rur przed ich łączeniem powinny być oczyszczone, a połączone rury powinny zachować współosiowość. Na przygotowane dno wykopu, należy układać rury zasypując je piaskiem lub przesianą ziemią. Ziemia powinna być wyrównywana 
i lekko ubijana dla wypełnienia szczelin między rurami. Warstwę rur należy zasypać piaskiem do grubości przykrycia nie mniejszej niż 25 cm. Następnie należy zasypywać wykop ziemią ubijając ją warstwami, co 20 cm. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić ≥ 0,95.

Wprowadzanie rur do studni

Powierzchnie końców rur na odcinkach podlegających wmurowaniu lub zabetonowaniu, powinny być oczyszczone. Wprowadzenie ciągu rurociągu powinno kończyć się w zabetonowanej części gardła.

## 5.3. Regulacja wysokości studni kablowej

Ramę włazu wraz z pokrywą należy wyregulować w taki sposób, aby jej górna płaszczyzna leżała w płaszczyźnie terenu, chodnika lub pobocza drogi. Ramę na włazie studni należy bezpośrednio po zabetonowaniu przykryć pokrywą.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI

## 6.1. Sprawdzenie materiałów

Sprawdzanie materiałów użytych do budowy kanalizacji polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm lub innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Sprawdzenie nowo budowanych tras należy wykonać przez domiary do stałych punktów terenowych i porównanie wyników z Dokumentacją Geodezyjną. Należy również sprawdzić stan uporządkowania terenu.

6.3. Sprawdzenie wyprowadzeń rur do studni kablowych

Sprawdzenie polega na:

- sprawdzeniu uszczelnienia otworów w ścianie studni.

# 7. ODBIÓR ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny.

## 7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor.

Jakość i ilości ulegających zakryciu ocenia Inspektor na w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

## 7.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

## 7.3. Odbiór ostateczny

Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Powykonawczą,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z ST i dokumentacją projektową.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

# 8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7.

# 9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy techniczne:

- PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 21: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

- PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 22: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich.

- PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 23: Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych.

- PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 24: Wymagania szczegółowe -Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.

- PN-EN 61386-25:2012 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 
Część 25: Wymagania szczegółowe. Osprzęt do mocowania rur instalacyjnych.