Załącznik nr 1 do Umowy nr …….. .

Parametry papieru do automatów stacjonarnych i mobilnych:

| Charakterystyka papieru: | - kolor papieru: biały; - papier termiczny z nadrukiem łącznie w 5 kolorach, z czego nadruk w 4 kolorach obejmować będzie jedną stronę papieru wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego, zaś jako piąty kolor traktuje się nadruk wykonany farbą sekretną świecącą w promieniach UV. Treść oraz miejsce nałożenia (w tym stronę papieru) Zamawiający ustali z wykonawcą po podpisaniu umowy; - na zadrukowanej powierzchni, na całej jej szerokości, należy zapewnić możliwość późniejszego dokonywania nadruków termicznych; - papier powinien posiadać wysoką odporność na działanie czynników zewnętrznych typu alkohole, oleje itp.; - papier powinien posiadać właściwości wchłaniania nadruku z tuszu kasownika, uniemożliwiające usunięcie tego nadruku pod wpływem ogrzewania czy tarcia; - dwie szerokości papieru: 76 mm oraz 80 mm; - gramatura 100 g/m2 (+/- 5 g/ m2); - nieprzezroczystość ≥ 90%; - wytrzymałość na temperaturę 60ºC/24h; - wytrzymałość na zerwanie MD≥93 N CD≥45 N; - wilgotność 40ºC/90%, tolerancja +/-1; - trwałość obrazu min. 20 lat. |
| --- | --- |
| Zabezpieczenia papieru: | - aplikacja hologramu ( wzór zastrzeżony w IHMA) w formie paska szerokości 3-5 mm na papierze bazowym po stronie nie termicznej wewnątrz rolki (w środkowej części rewersu papieru), wzdłuż wstęgi papieru. Miejsce umieszczenia – według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Charakterystyka hologramu: - naniesiony metodą „hot-stamping”; - tłoczony na podłoże papierowe tak, by trwale był z nim połączony i nie wystawał ponad płaszczyznę papieru; - równomiernie wpasowany, tak by nie powodował zwiększenia grubości papieru w miejscu jego nałożenia; - charakteryzujący się wysoką kurczliwością tak, aby w wysokich i niskich temperaturach nie odkształcał się; - mikrodruk (z napisem ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy) umieszczony na stronie termicznej papieru w ramach nadruku, o którym mowa w pkt. 1.2 niniejszej tabeli; - dodatkowy nadruk wykonany farbą sekretną świecącą w promieniach UV wykonany w ramach nadruku, o którym mowa w pkt. 1.2 niniejszej tabeli. Treść oraz miejsce nałożenia (w tym stronę papieru) Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy. |
| Charakterystyka rolek: | - papier nawijany na rolki o różnym Ø gilzy i różnej szerokości nawoju zewnętrznego (średnicy) rolki: Zakładane parametry rolek z papierem z zabezpieczeniem: - szerokość papieru 76 mm, gilza o Ø 25 mm, średnica zewnętrzna rolki 120 mm, nawinięcie: warstwa termoczuła z nadrukiem na zewnątrz, ilość rolek 1400 szt.; - szerokość papieru 80 mm, gilza o Ø 76,2 mm, średnica zewnętrzna rolki 290 mm, nawinięcie: warstwa termoczuła z nadrukiem na zewnątrz, ilość 90 szt. |

- Papier na rolce nie może posiadać żadnych defektów, które mogłyby wpływać na jej użytkowanie, takich jak sklejenia, zagięcia czy ścieśnienia (miejsca gdzie taśma jest wyraźnie cieńsza).

- Krawędzie rolki powinny być przycięte z precyzją, bez defektów lub deformacji, proces cięcia i pakowania nie może pozostawić żadnych śladów na termoczułej powierzchni biletów, a zwoje rolki mają być ściśle zwinięte, w sposób uniemożliwiający samoistne rozwinięcie rolki.

- Końcówka taśmy nie może być przymocowana do osi rolki za pomocą taśmy samoprzylepnej lub dwustronnej.