| Wizualizacja poglądowa elementu dekoracyjnego | Wymagania techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ul. DWORCOWA Dekoracja wolnostojąca w formie tramwaju świetlnego z pantografem, odwzorowanymi kołami i torami, wymagana możliwość wsiadania do środka po schodach, Element wykonany na bazie konstrukcji aluminiowo, lakierowanej proszkowo na kolor złoty. Wymiary: Wysokość ok. 420cm. Szerokości ok. 270 cm. Długości ok. 600cm. Tolerancja wymiaru ±3%. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników i wypełnień: - Aluminiowy profil 100x100x2 mm – 25 szt. - Aluminiowy profil 150x150x4 mm – 19 szt. - Aluminiowy profil 150x150x1,5 mm – 2 szt. - Aluminiowy profil 80x80x3 mm – 125 szt. - Aluminiowy profil 20x20x2 mm – 20 szt. - Aluminiowy profil 40x40x3 mm – 128 szt. - Aluminiowy profil 30x30x2 mm – 21 szt. - Aluminiowy profil 80x20x2 mm – 11 szt. - Aluminiowy profil 80x40x3 mm – 21 szt. - Aluminiowy profil 20x13x1,2 mm – 13 szt. - Aluminiowy płaskownik 50x5 mm – 2 szt. - Aluminiowy płaskownik 10x4 mm – 8 szt. - Aluminiowy płaskownik 80x5 mm – 2 szt. - Aluminiowy płaskownik 60x5 mm – 25 szt. - Aluminiowy płaskownik 12x4 mm – 7 szt. - Aluminiowy płaskownik 100x5 mm – 1 szt. - Aluminiowy płaskownik 15x5 mm – 1 szt. - Aluminiowa Rura 30x3 mm – 2 szt. - Aluminiowa Rura 25x2 mm – 5 szt. - Aluminiowy pręt okrągły fi 6 mm – 1 szt. - Aluminiowa Blacha 2mm – 68 m2 - Krata pomostowa – 12m2 Powierzchnie między okami i dachu regularnie wypełnione profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym w łącznej ilości nie mniejszej niż 2480 szt. Diody upięte na złotym przewodzie. Powierzchnie boczne regularnie wypełnione profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze czerwonym bez diody migającej w łącznej ilości nie mniejszej niż 1040 szt. Diody upięte na czerwonym przewodzie. Dach dookoła podkreślony zieloną, dekoracyjną girlandą o dwukolorowych gałązkach, średnicy 30 cm, ozdobioną równomiernie bombkami nietłukącymi PCV w kolorach złoty połysk fi 120mm min. 38 szt. i czerwony połysk fi 100 mm min. 38 szt., opleciona regularnie profesjonalnymi sznurami świetlnymi z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym w łącznej ilości nie mniejszej niż 1120 szt. Diody upięte na zielonym przewodzie. Konstrukcja pantografu i ornamentów barokowych podkreślona profesjonalnym wężem świetlnym LED (30 diod/mb ułożone horyzontalnie) w kolorze zimnym białym. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 4710 szt. Okna, wejście, dwa boczne kasetony świetlne, czołowe i tylne kasetony świetlne i elementy dachu podkreślone wężem świetlnym LED (30 diod/mb ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 7350 szt. Elementy dodatkowe: kasetony podświetlane przedni i tylny z cyframi „1” na planie elips i napisami „KATOWICE” na planie prostokątów oraz dwa kasetony boczne z cyfrą „1” na planie prostokątów. Złota blacha podświetlona taśmą SMD LED w łącznej ilości nie mniejszej niż 1500 diod. Na przodzie tramwaju przewidziano świecącą lampę imitującą światło drogowe. Powierzchnia boczna tramwaju ozdobiona siatką dekoracyjną PCV z rombowymi okami w kolorze czerwonym. Powierzchnia sufitu i dachu tramwaju ozdobiona siatką elastyczną dekoracyjną PCV z nieregularnymi okami w kolorze złotym, z zatopionymi drobinkami mieniącego się złota. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: min. 17240 Napięcie pracy instalacji: max. 36V Klasa IP: min. 66 Układ połączony skręcanymi szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Osłona diody wykonana z przezroczystego poliwęglanu w kształcie kapsułki, wypełnione klejem dwuskładnikowym zapewniającym wytrzymałość na wyrywanie. Moc: max. 400W 1 szt. ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PRAWA OPCJI. |  |  |
|  | Ul. DWORCOWA Element latarniowy 3D świetlny, stojący, okalający słup, złożony z 3 niezależnych części, każda o innej wysokości w kształcie śnieżynek z łodygami w barokowych ornamentów. Wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną, lakierowaną proszkowo na kolor złoty. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników: - Aluminiowy profil 25x25x2 mm – 5 szt. - Aluminiowy profil 20x20x2 mm – 3 szt. - Aluminiowy profil 20x13x1,2 mm – 1 szt. - Aluminiowy profil 15x10x1,5 mm – 1 szt. - Aluminiowy płaskownik 10x4 mm – 3 szt. - Aluminiowy płaskownik 20x5 mm – 1 szt. - Aluminiowa Rura 20x2 mm – 1 szt. Konstrukcje zapewniają bezinwazyjny systemem montażowy, wsparte obejmami, pozwalającymi na montaż każdego elementu co 120 stopni. Wymiary pojedynczego skrzydła: I Wys. 350 cm Szer. 130 cm II Wys. 325 cm Szer. 130 cm III Wys. 300 cm Szer. 130 cm Tolerancja wymiaru ±3%. Kształt śnieżynek podkreślony wężem świetlnym LED 30 diod/m (ułożonych horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym i białym zimnym. Kształt łodyg z ornamentami podkreślony wężem świetlnym LED 30 diod/m (ułożonych horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 1512 szt. Tło łodygi równomiernie wypełnione mini diodami LED do użytku zewnętrznego w kolorze białym zimnym z co 5 diodą migającą. Diody upięte na złotym przewodzie. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 480 szt. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: min. 1992 Napięcie pracy instalacji: max. 36V Klasa IP: min. 66 Układ połączony skręcanymi szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Osłona diody wykonana z przezroczystego poliwęglanu w kształcie kapsułki, wypełnione klejem dwuskładnikowym zapewniającym wytrzymałość na wyrywanie. Moc: max. 75W 4 szt. ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PRAWA OPCJI. |  |  |
|  | Ul. DWORCOWA Element wolnostojący 3D świetlny, stojący, w formie płatków lilii okalających słup oświetleniowy posadowiony na eleganckiej stopie. Wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną, lakierowaną proszkowo na kolor złoty. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników: - Aluminiowy profil 40x20x2 mm – 3 szt. - Aluminiowy profil 20x20x2 mm – 2 szt. - Aluminiowy profil 20x13x1,2 mm – 5 szt. - Aluminiowy profil 15x10x1,5 mm – 3 szt. - Aluminiowy pręt okrągły fi 8 mm – 1 szt. Konstrukcje zapewniają bezinwazyjny systemem montażowy, wsparta na stopie, obejmami sztywno przylegającymi do słupa oświetleniowego. Wymiary pojedynczego elementu: Wys. 350 cm Śr. 140 cm Tolerancja wymiaru ±3%. Kształt płatków podkreślony wężem świetlnym LED 30 diod/m (ułożonych horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym i białym zimnym – przemiennie. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 540 szt. Płatki równomiernie wypełnione mini diodami LED do użytku zewnętrznego w kolorze białym ciepłym i białym zimnym z co 5 diodą migającą. Kolor tła identyczny z użytym w wężu świetlnym. Diody upięte na złotym przewodzie. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 480 szt. Stopa równomiernie wypełniona mini diodami LED do użytku zewnętrznego w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Diody upięte na złotym przewodzie. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 640 szt. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: min. 1660 Napięcie pracy instalacji: max. 36V Klasa IP: min. 66 Układ połączony skręcanymi szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Osłona diody wykonana z przezroczystego poliwęglanu w kształcie kapsułki, wypełnione klejem dwuskładnikowym zapewniającym wytrzymałość na wyrywanie. Moc: max. 60W 21 szt. ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PRAWA OPCJI. |  |  |
|  | Ul. DWORCOWA Element wolnostojący 3D, wiszący, w formie czterech łuków świetlnych tworzących bramę w kształcie bombki zwieńczonej zwornikiem z uchem. Wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną, lakierowaną proszkowo na kolor złoty. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników: - Aluminiowy profil 30x30x3 mm – 2 szt. - Aluminiowy profil 30x30x2 mm – 29 szt. - Aluminiowy profil 25x25x2 mm – 14 szt. - Aluminiowy profil 20x20x2 mm – 8 szt. - Aluminiowy pręt okrągły fi 8 mm – 3 szt. - Aluminiowy płaskownik 10x4 mm – 1 szt. Konstrukcje zapewniają bezinwazyjny systemem montażowy Wymiary: wys. 365 cm, szer. 225 cm, dł. 40 cm. Tolerancja wymiaru ±3%. Kształt każdego z czterech przęseł podkreślony na dwóch krawędziach wężem świetlnym LED 30 diod/m (ułożonych horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 3120 szt. Tło dwóch przęseł równomiernie wypełnione mini diodami LED w kolorze białym ciepłym z co 5 diodą migającą. Łączna ilość diod dla tego rodzaju oświetlenia nie mniejsza niż 2760 szt. Dwa przęsła wypełniona, gęsto, równomiernie bombkami nietłukącymi PCV w ilości nie mniejszej niż 1600 sztuk, w kolorach: złotym, czerwonym, pomarańczowym, białym perłowym, brązowym i wykończeniu matowym, połyskującym i brokatowym. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: min. 5880 Napięcie pracy instalacji: max. 36V Klasa IP: min. 66 Układ połączony skręcanymi szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Osłona diody wykonana z przezroczystego poliwęglanu w kształcie kapsułki, wypełnione klejem dwuskładnikowym zapewniającym wytrzymałość na wyrywanie. 2 szt. ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE W RAMACH PRAWA OPCJI. |  |  |
|  | Ul. DWORCOWA Dekoracja stacji transformatorowej w formie estetycznie rozwieszonych śnieżynek świetlnych 2D Wykonany w oparciu o konstrukcję aluminiową spawaną, lakierowaną proszkowo na kolor złoty. Stelaż wykonany przy użyciu następujących kształtowników: - Aluminiowy profil 15x10x1,5 mm. - Aluminiowy płaskownik 10x3 mm Konstrukcje zapewniają bezinwazyjny systemem montażowy Wymiary pojedynczej śnieżynki i zakładanej ilości użytej w kompozycji: Fi 80 cm – 8 szt. Fi 115 cm – 4 szt. Kształt śnieżynek podkreślony wężem świetlnym LED 30 diod/m (ułożonych horyzontalnie) w kolorze białym ciepłym i białym zimnym – przemiennie według wskazanego wzoru. Łączna ilość punktów LED dla dekoracji: min. 5400 Napięcie pracy instalacji: max. 36V Klasa IP: min. 66 Układ połączony skręcanymi szybko-złączkami umożliwiającymi sprawną wymianę materiału świetlnego oraz zapobiegającymi przenikaniu wilgoci do wewnątrz. Osłona diody wykonana z przezroczystego poliwęglanu. 1 zestaw ZADANIE BĘZIE REALIZOWANE W RAMACH PRAWA OPCJI |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja przestrzenna wolnostojąca jako zabudowa sztucznej rzeki "Rawa". Kształt dekoracji powinien imitować fale na rzece (płynącą rzekę). Konstrukcja wykonana z aluminium spawanego w technologii TIG. Zabudowa powinna obejmować powietrznię w zakresie od 80% do 95 % z uwzględnieniem montażu bez możliwości ingerencji w podłoże. Dekoracja powinna być wyposażona w wąż świetlny, kurtynę generującą efekt "płynięcia wody". Dodatkowym elementem uzupełniającym efekt świetlny zabudowy powinny stanowić sznury świetlne z mini diodami LED w kolorze zimnym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym stanowiące równomierne pokrycie konstrukcji. Napięcie pracy max.: 36V lub zastosowanie zabezpieczenia separacyjnego w przypadku zasilania 230V. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych nie mniejsza niż: 40000 szt. 1 szt. ZAKRES PODSTAWOWY. |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja latarniowa przestrzenna (montowana do bocznej powierzchni słupa latarniowego lub okalając słup) wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG. Dekoracja kształtem nawiązująca do formy gwiazd pięcioramiennych tworzących "kometę". Minimalna ilość gwiazd nie mniejsza niż 4 szt. Element o minimalnej wysokości: 500 cm z granicznym wymiarem nie przekraczającym: 540 cm oraz średnicy nie mniejszej niż: 200 cm z granicznym wymiarem nie przekraczającym: 240 cm. Profil konstrukcyjny dekoracji owinięty wężem świetlnym LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym. Pozostała część elementu dekoracyjnego wypełniona mini diodami LED w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych nie mniejsza niż: 2000 szt. 8 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja wolnostojąca, przestrzenna wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG umożliwiająca balastowanie. Dekoracja kształtem nawiązująca do formy "stojącego renifera". Element o wysokości w zakresie od: 180 cm do 200 cm, szerokości w zakresie od: 60 cm do 80 cm, długości w zakresie od: 160 cm do 180 cm. Oświetlenie konstrukcji wykonane z równomiernie ułożonych mini diod LED w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Napięcie pracy max.: 36V lub zastosowanie zabezpieczenia separacyjnego w przypadku zasilania 230V. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych: 600. 1 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja wolnostojąca, przestrzenna wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG umożliwiająca balastowanie. Dekoracja kształtem nawiązująca do formy "biegnącego renifera". Element o wysokości w zakresie od: 150 cm do 180 cm, szerokości w zakresie od: 60 cm do 80 cm, długości w zakresie od: 140 cm do 160 cm. Oświetlenie konstrukcji wykonane z równomiernie ułożonych mini diod LED w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Napięcie pracy max.: 36V lub zastosowanie zabezpieczenia separacyjnego w przypadku zasilania 230V. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych: 600. 1 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja wolnostojąca, przestrzenna wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG umożliwiająca balastowanie. Dekoracja kształtem nawiązująca do formy "siedzącego renifera". Element o wysokości w zakresie od: 150 cm do 180 cm, szerokości w zakresie od: 60 cm do 80 cm, długości w zakresie od: 140 cm do 160 cm. Oświetlenie konstrukcji wykonane z równomiernie ułożonych mini diod LED w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Napięcie pracy max.: 36V lub zastosowanie zabezpieczenia separacyjnego w przypadku zasilania 230V. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych: 600. 1 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | Ul. RYNEK. Dekoracja wolnostojąca przestrzenna w formie napisu świetlnego wykonanego na konstrukcji aluminiowej o treści "I (symbol serca) KATOWICE". Stelaż dekoracji spawany w technologii TIG. Symbol wraz z kolorystyką załączony do dokumentacji. Napis (wysokość liter) powinien mieć wysokość nie mniejszą niż: 160 cm w zakresie do 240 cm. Szerokość dekoracji w zakresie od: 1500 cm do 1600 cm. Głębokość konstrukcji w zakresie od 30 cm do 35 cm. Front liter w napisie powinien być równomiernie pokryty lampkami z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze ciepłym białym oraz z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Front liter powinien być również pokryty matą dekorowaną PVC w kolorze złotym. Pozostała powierzchnia liter powinna być pokryta matą dekorowaną PVC w barwie srebrnej, równomiernie wyplecioną lampkami z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze zimnym białym oraz z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Powierzania serca - symbolu Miasta Katowice powinna być wykonana z maty dekorowanej PVC w kolorach nawiązujących do oryginału (fiolet, granat, czerwień, srebro) z uwzględnieniem wyplotu poszczególnych płaszczyzn lampkami z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorach zbliżonych do kolorystyki oryginału z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Dodatkową dekorację napisu (podkreślenie konturów) powinien stanowić wąż świetlny typu LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) o barwie ciepłej białej (litery) oraz zimnej białej (logotyp). Minimalna ilość punktów świetlnych zawartych w dekoracji nie mniejsza niż.: 5000 szt. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Napięcie pracy max.: 36V lub zastosowanie zabezpieczenia separacyjnego w przypadku zasilania 230V. Konstrukcja dekoracji powinna umożliwiać zamaskowanie balastu, aby zwiększyć estetykę ekspozycji. 1 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | RONDO im. Gen. Ziętka. Dekoracja latarniowa przestrzenna wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG. Dekoracja kształtem nawiązująca do formy choinki okalającej słup z umieszczoną w górnej części gwiazdą przestrzenną o średnicy nie mniejszej niż 160 cm. Element o wymiarach: Wysokość nie mniejsza niż: 1300 cm z ograniczeniem do 1400 cm. Średnica w zakresie od 480 cm do 500 cm. Konstrukcja mocowana przy pomocy obejm montażowych dookoła słupa oświetleniowego. Profil owinięty wężem świetlnym LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze zimnym białym. Pozostała część elementu wypełniona lampkami z diodami mini LED do użytku zewnętrznego w kolorze zimnym białym oraz z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białym. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych: 6500. 4 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | Ul. MARIACKA. Dekoracja latarniowa płaska wykonana na stelażu aluminiowym spawanym w technologii TIG. Dekoracja kształtem nawiązująca do pięcioramiennych gwiazd ułożonych w formie komet rozszerzających się ku górnej części. Minimalna ilość gwiazd zawartych w dekoracji: 2 szt. Element o minimalnej wysokości: 150 cm i minimalnej szerokości: 200 cm. Konstrukcja mocowana po obu stronach słupa oświetleniowego. Profil konstrukcyjny dekoracji owinięty wężem świetlnym LED (o specyfikacji minimum 30 diod na 1mb, ułożone horyzontalnie) w kolorze ciepłym białym. Pozostała część elementu dekoracyjnego wypełniona mini diodami LED w kolorze ciepłym białym z co 5 diodą migającą w kolorze zimnym białymi. Przewody gumowane z podwójną izolacją - IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych nie mniejsza niż: 1000 szt. 27 szt. ZAKRES PODSTAWOWY |  |  |
|  | ŁĄCZNIE – zakres podstawowy: |  |  |
|  | ŁĄCZNIE –zakres prawo opcji: |  |  |